闽清县梅溪镇“7.6”亡人事故调查报告

2021年7月6日上午8:49左右，闽清县梅溪镇中共闽清县委党校新校区发生一起事故，造成1人死亡。根据《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经县政府批复，7月15日，成立了由县应急管理局牵头，公安局、总工会、住建局、交通局、交警大队、梅溪镇政府等相关单位人员组成的梅溪镇“7.6”亡人事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请县监委派员参加。事故调查组还聘请福州市应急管理专家委员会周国章、李厚棋两位专家对事故原因进行勘察、技术鉴定。事故调查组依照法定程序对本起事故展开调查，通过事故现场勘察取证，收集事故相关人员证言证词，专家技术鉴定等，对事故发生经过、原因和性质进行了详细调查分析，并提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位及相关人员基本情况

1、事故车辆情况

车辆事故汽车为国产通华牌白、红、黄重型特殊结构货车，车辆型号：THT5259GJB12A，号牌种类：大型汽车，号牌号码：闽E69987，出厂日期：2015-12-16，发证日期：2015年12月28日，检验有效期止：2021-12-31，使用性质：营转非。机动车所有人：刘某君。住址：福建省龙海市紫泥镇下楼村北寮256号。

2、事故发生项目情况

- 该事故发生于闽清县梅溪镇中共闽清县委党校新校区项目工地施工便道。该项目建设单位为中共闽清县县委党校，代建单位为闽清城市建设投资集团有限公司，监理单位为福建省天正建设监理有限责任公司，施工单位为福建省二建建设集团有限公司。福建省二建建设集团有限公司于2021年2月5日与福建品胜混凝土有限公司签订《商品混凝土购销合同》，协议中共闽清县委党校新校区工程所使用的商品混凝土由福建品胜混凝土有限公司供应。鼎辉（福建）经贸有限公司从2016年开始负责福建品胜混凝土有限公司的混凝土运输业务。

- 事故相关人员情况

陈某琛，男，52岁，闽清县梅溪镇人，鼎辉（福建）经贸有限公司驾驶员，本起事故死者。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故经过

2021年7月6日上午闽清县委党校新校区工地因浇筑地下室二区板顶梁施工需要商品混凝土，驾驶员陈某琛驾驶车牌号闽E69987混凝土搅拌运输车于8点06分从福建品胜混凝土有限公司2＃搅拌站装载C35泵送商品混凝土运送到闽清县委党校新校区工地，8点46分混凝土搅拌运输车进入工地大门，顺着S形施工斜坡弯道向上驶往施工作业现场，发现场地不能掉头。8点49分陈某琛驾驶着混凝土搅拌车沿着S形施工斜坡道坡顶采取倒车方式往下行驶，在行驶到斜坡弯道附近时，混凝土搅拌运输车失控向斜坡弯道左侧边坡滑行，驾驶员陈某琛推开车门准备跳车逃生时，混凝土搅拌运输车侧翻从S形施工斜坡道弯道边坡滚落下去，混凝土搅拌运输车身和罐体分离，搅拌运输车身翻滚到施工斜坡道下方路面，混凝土搅拌罐体搁在S形斜坡弯道上下之间边坡上，司机陈某琛甩出车门被混凝土搅拌运输车碰压后落在S形斜坡弯道下方的斜坡上，在场项目部有关人员闻讯后立即开展应急救援，并拨打110、120求救电话，110民警、消防救援车辆、120急救车及时赶到事故现场进行抢救，经120急救医务人员现场诊断认定陈某琛因伤势过重已经死亡。

（二）事故救援情况

接到事故报告后，县应急管理局、梅溪派出所相关人员立即赶往现场。目前，事故善后事宜已处理完毕。

三、现场勘查情况及专家技术分析意见

- 详见专家技术鉴定报告。

四、事故造成的人员伤亡

本起事故共造成1人死亡。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1、死者陈某琛思想麻痹，安全意识淡薄、自我保护能力差，对所驾驶混凝土搅拌运输车存在中、后轴各轮制动功能下降，出车时没有检查到位，因其对工地路况不熟悉，车辆进入工地大门后本应采取倒车上行，当陈某琛驾驶混凝土搅拌运输车抵达作业场地时发觉无法调头，便驾驶混凝土搅拌运输车沿着S形施工斜坡道坡顶采取倒车方式往下行驶，因混凝土搅拌车重心较高，且搅拌罐是处于匀速转动的状态使混凝土搅拌车重心偏移。混凝土搅拌运输车在倒车行驶过程刹不住车使车身后半部倾斜向斜坡弯道左侧边坡滑行，陈某琛没有控制好方向盘和车速而采取推开车门跳车逃生，是导致本起事故发生的直接原因之一。

2、混凝土搅拌运输车是在汽车底盘上加装了搅拌滚筒，其重心比其他改装车辆的重心高出很多；混凝土搅拌运输车是将预拌混凝土从搅拌站运输到施工工地，为保证预拌混凝土的质量，混凝土旋转搅拌滚筒在运输途中还必须不停运转，使混凝土搅拌运输车的重心朝着转动方向偏移，致使整车重心偏离车辆纵轴线；并且事发时混凝土搅拌运输车正处在S形施工斜坡道下坡拐弯路段倒车行驶，驾驶员采取刹车制动来降低车速，因混凝土搅拌运输车的刹车片变薄，中、后轴各轮制动功能下降，下坡时刹不住车造成车辆失控车身倾斜侧翻斜坡弯道左侧边坡，是本起事故发生的直接原因之二。

（二）事故性质

本起事故因车辆刹车片较薄，中、后轴各轮制动功能下降，且陈某琛出车时没有检查到位，在事故发生时个人应急处置措施不当而发生的非生产安全责任事故。

六、事故防范和整改措施

（一）鼎辉（福建）经贸有限公司要吸取事故教训，认真落实企业主体责任，加强对驾驶员的培训，提升其应急处置措施的能力。

（二）福建省二建建设集团有限公司要进一步加强中共闽清县委党校新校区项目工地管理，加强施工现场车辆的管理。

（三）梅溪镇政府要认真落实安全生产属地管辖职责，按照安全生产专项整治三年行动实施方案要求，强化安全管理，加大宣传安全生产法等法律法规的力度，全面提高广大人民群众的安全生产意识，进一步将安全工作措施落到了实处。

（四）县住建局要强化行业监管责任，加强全县建筑施工项目的监督和检查，并督促施工单位加强日常管理。

（五）县交通局要进一步加强对辖区内道路运输经营企业的监督管理。

事故调查组成员签名：

闽清县梅溪镇“7.6”亡人事故调查组

2021年8月30日